Decreto Nº 351/1979

Anexo III

Correspondiente al art. 61 de la Reglamentación aprobada por Decreto 351/79

CAPITULO IX
Contaminación Ambiental

Prefacio. Contaminantes químicos

Las concentraciones máximas permisibles, expresan las cantidades en el aire de diversas sustancias, considerándose que por debajo de estos valores, la mayoría de los trabajadores pueden exponerse a la acción de tales sustancias repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos. Se utilizan 3 diferentes tipos de concentraciones máximas permisibles que se definen del siguiente modo:

a) Concentración máxima permisible ponderada en el tiempo (CMP): Concentración media ponderada en el tiempo, para una jornada normal, a la cual la mayoría de los trabajadores puede estar expuesta repetidamente, días tras día, sin sufrir efectos adversos.
b) Concentración máxima permisible para cortos períodos de tiempo (CMP-CPT): Concentración máxima a la que pueden estar expuestos los trabajadores durante un período continuo y hasta 15 minutos sin sufrir efectos adversos siempre que no se produzcan más de 4 de estas situaciones por día y estando separadas como mínimo en 60 minutos, no excediéndose la concentración máxima permisible ponderada en el tiempo.
Este valor debe ser considerado como la máxima concentración permitida que no debe ser rebasada en ningún momento durante el citado período de 15 minutos.
c) Concentración máxima permisible. Valor techo (C): Concentración no sobrepasable en ningún momento.

Las concentraciones medias ponderadas en el tiempo permiten desviaciones por encima de los límites fijados, suponiendo que las mismas quedan compensadas durante la jornada de trabajo por otras equivalentes en sentido inverso por debajo de los límites. En algunos casos incluso pueden calcularse las concentraciones promedio referidas a una semana de trabajo en lugar de un día de trabajo. Como se señala en el apéndice D, la amplitud permisible de estas desviaciones para cada sustancia está en relación con la magnitud de su concentración máxima permisible, debiéndose tener en cuenta todos los factores relacionados con la sustancia contaminante.

Vía dérmica

Cuando para una sustancia se señala la notación "Vía Dérmica" ello hace referencia a las sustancias vehiculizadas a través del aire, y los posibles contactos directos de estas sustancias con la piel y mucosas. La absorción cutánea se afecta mucho según los agentes vehiculizadores de estas sustancias.
Esta observación sobre posible entrada por "Vía Dérmica", ha de servir para llamar la atención y sugerir medidas para prevenir la absorción cutánea con el objeto de no enmascarar o invalidar las correspondientes concentraciones máximas permisibles.

Mezclas

Merece consideración especial también la aplicación de las concentraciones máximas permisibles para determinar los riesgos en el caso de exposición a mezclas de dos o más sustancias. En el apéndice C, se explica el procedimiento a seguir en estos casos.

Partículas molestas

Las excesivas concentraciones de polvos molestos en los ambientes de trabajo pueden reducir la visibilidad, producir depósitos molestos en los ojos, oídos y fosas nasales o producir daños en la piel o en las membranas mucosas, por una acción química o mecánica, ya que por sí mismo o porque se precise de una enérgica limpieza de la piel para su eliminación.
Para aquellas sustancias de este tipo y para otras a las que no se ha asignado un umbral límite específico, se fija el de 10 mg/m3 o 1.060 mppmc de polvo total, siempre que este contenga menos de 1% de sílice. En el apéndice E se dan algunos ejemplos.

Asfixiantes simples. Gases o vapores inertes

Cierto número de gases o vapores cuando se hallan presentes en el aire a altas concentraciones actúan fundamentalmente como asfixiantes simples sin otro efecto fisiológico significativo. Para cada asfixiante simple no puede recomendarse umbral límite alguno, debido a que el factor determinante es el oxígeno disponible.
En condiciones normales de presión atmosférica (es decir, equivalentes a una presión parcial de oxígeno -pO2 135 mm. Hg) el contenido mínimo de oxígeno debe ser del 18% expresado en volumen. Las atmósferas deficientes en O2 no originan signos adecuados de alarma y la mayoría de los asfixiantes simples son inodoros.
Algunos asfixiantes simples tienen además riesgo explosivo. Este factor debe tenerse en cuenta al fijarse los límites de las concentraciones ambientales de los gases y vapores asfixiantes simples. En el apéndice F se dan algunos ejemplos.

| Sustancia | CMP |  | CMP - CPT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ppm a) | mg/m'b) | ppm a) | mg/m'b) |
| Abate | -- | 10 | -- | 20 |
| Aceite, nieblas (particulas) | -- | 5 f) | -- | 10 |
| Aceite, nieblas (vapores) | -- | B.2g) | -- | B2 |
| Acetaldehido | 100 | 180 | 150 | 270 |
| Acetato de amilo (n) | 100 | 525 | 150 | 790 |
| Acetato de amilo (sec) | 125 | 650 | 150 | 810 |
| Acetato de Butilo (n) | 150 | 710 | 200 | 950 |
| Acetato de Butilo (sec) | 200 | 950 | 250 | 1.190 |
| Acetato de Butilo (ter) | 200 | 950 | 250 | 1.190 |
| Acetato de eter monometilico del etilenglicol (Acetato de metil cellosolve) Vía dérmica | 25 | 120 | 40 | 180 |
| Acetato de etilo | 400 | 1.400 | 400 | 1.400 |
| Acetato de 2-etoxietilo (Acetato de cellosolve) Vía dérmica | 100 | 540 | 150 | 810 |
| Acetato de hexilo (sec) | 50 | 300 | 50 | 300 |
| Acetato de isoamilo | 100 | 525 | 125 | 655 |
| Acetato de isobutilo | 150 | 700 | 187 | 875 |
| Acetato de isopropilo | 250 | 950 | 310 | 1.185 |
| Acetato de metil cellosolve (Acetato del éter monometilico del etilenglicol) Vía dérmica | 25 | 120 | 40 | 180 |
| Acetato de metilo | 200 | 610 | 250 | 760 |
| Acetato de propilo (n) | 200 | 840 | 250 | 1.050 |
| Acetato de vinilo | 10 | 30 | 20 | 60 |
| Acetileno | F | -- | -- | -- |
| Acetona | 1.000 | 2.400 | 1.250 | 3.000 |
| Acetonitrilo | 40 | 70 | 60 | 105 |
| Acido acetico | 10 | 25 | 15 | 37 |
| Acido bromhidrico | 3 | 10 | 3 | 10 |
| Acido cianhidrico. Via der. | 10 | 11 | 15 | 16 |
| Acido clorhidrico | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Acido cromico y cromatos (como Cr) | -- | 0,1 | -- | 0,1 |
| Acido fluorhidrico | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Acido formico | 5 | 9 | 5 | 9 |
| Acido fosforico | -- | 1 | -- | 3 |
| Acido nitrico | 2 | 5 | 4 | 10 |
| Acido oxalico | -- | 1 | -- | 2 |
| Acido picrico Via dermica | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| Acido selenhidrico | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| Acido sulfhidrico | 10 | 15 | 15 | 27 |
| Acido sulfurico | -- | 1 | -- | 1 |
| Acrilamida. Via dermica | -- | 0,3 | -- | 0,6 |
| Acrilato de etilo. Via derm. | 25 | 100 | 25 | 100 |
| Acrilato de metilo. Via derm. | 10 | 35 | 10 | 35 |
| Acrilonitrilo. Via derm. | 20 | 45 | 30 | 68 |
| Acrolena | 0,1 | 0,25 | 0,3 | 0,75 |
| >A.G.E. (Eter alilglicidilico) Via dermica | 5 | 22 | 10 | 44 |
| Agua oxigenada | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 |
| Aguarras | 100 | 560 | 150 | 840 |
| Alcanfor (sintetico) | 2 | 12 | 3 | 18 |
| Alcohol alilico. Via dermica | 2 | 5 | 4 | 10 |
| *C Alcohol butilico (n-Butanol). Via dermica | 50 | 150 | 50 | 150 |
| Alcohol Butilico (sec) | 150 | 450 | 150 | 450 |
| Alcohol Butilico (ter) | 100 | 300 | 150 | 450 |
| Alcohol diacetonico (4-Hidroxi-4 metil-2-pentanona) | 50 | 240 | 75 | 360 |
| Alcohol etilico (etanol) | 1.000 | 1.900 | 1.000 | 1.900 |
| Alcohol furfurilico. Via der. | 5 | 20 | 10 | 40 |
| Alcohol isoamilico | 100 | 360 | 125 | 450 |
| Alcohol isobutilico | 50 | 150 | 75 | 225 |
| Alcohol isopropilico.Via der. | 400 | 980 | 500 | 1.225 |
| Alcohol metil amilico (Metil isobutil carbinol). Via der. | 25 | 100 | 40 | 150 |
| Alcohol metilico (Metanol). Via dermica | 200 | 260 | 250 | 325 |
| Alcohol propargilico. Via der. | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Alcohol propilico. Via der. | 200 | 500 | 250 | 625 |
| Aldrin. Via dermica | -- | 0,25 | -- | 0,75 |
| Algodon. Polvo materia prima | -- | 0,2 m) | -- | 0,6 |
| Almidon | -- | E | -- | 20 |
| Alquitran de hulla. Humos (Hidrocarburos aromaticos policiclicos) | -- | A 1 a | A 1 a |  |
| Alumina (Al 2O 3 | -- | E | -- | 20 |
| 4-Amino difenilo. Via derm. | -- | A l b | -- | A 1 b |
| 2-Amino etanol (Etanolamina) | 3 | 6 | 6 | 12 |
| 2-amino piridina | 0,5 | 2 | 1,5 | 6 |
| Amoniaco | 25 | 18 | 35 | 27 |
| C Anhidrido Acetico | 5 | 20 | 5 | 20 |
| + Anhidrido carbonico | 5.000 | 9.000 | 15.000 | 18.000 |
| *Anhidrido ftalico | 1 | 6 | 4 | 24 |
| Anhidrido maleico | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 |
| Anhidrido sulfuroso (Dióxido de azufre) | 5 | 13 | 5 | 13 |
| Anilina. Via dermica | 5 | 19 | 5 | 19 |
| Anisidina (isomeros orto y paradermica) | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
| **Antimonio y compuestos (como Sb) | -- | -0,5 | -- | -0,75 |
| ANTU (alfa Naftil tiourea) | -- | 0,3 | -- | 0,9 |
| Argon | F | F | F | F |
| Arsenamina | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| Arseniato calcico (como As) | -- | 1 | -- | 1 |
| Arseniato de plomo (como Pb) | -- | 0,15 | -- | 0,45 |
| **Arsenico y compuestos (como As) | -- | -0,5 | -- | -0,5 |
| Asbestos (todas las formas) | -- | A 1 a | -- | A 1 a |
| Asfalto (Petroleo). Humos | -- | 5 | -- | 10 |
| *C Azida sodica | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| Azinphos metil. Via Dermica. (Guthion) | -- | 0,2 | -- | 0,6 |
| Baygon (Propasur) | -- | 0,5 | -- | 1,5 |
| Bario (compuestos solubles) | -- | 0,5 | -- | 0,5 |
| Benceno. Via Dermica | 10,A 2 30,A 2 | -- | -- |  |
| Bencidina (produccion). Via dermica | -- | A 1 b | -- | A 1 b |
| Benzoquinona (p) (Quinona) | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 1,2 |
| Berilio | -- | 0,002 | -- | 0,025 |
| Bifenilo (Difenilo) | 0,2 | 1 | 0,6 | 3 |
| Bromo | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 2 |
| Bromoclorometano | 200 | 1.050 | 250 | 1.300 |
| Bromoformo. Via Dermica | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 |
| Bromuro de etilo | 200 | 890 | 250 | 1.110 |
| Bromuro de metilo. Via Derm. | 15 | 60 | 15 | 60 |
| Bromuro de vinilo | 250 | 1.100 | 250 | 1.100 |
| Butadieno 1,3 | 1.000 | 2.200 | 1.250 | 2.750 |
| *Butano | 600 | 1.400 | 750 | 1.610 |
| 2-Butanona (MEK) | 200 | 590 | 300 | 885 |
| Butanotiol (Butilmercaptano) | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |
| C Butilamina. Via Dermica | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Butil tolueno (p-ter) | 10 | 60 | 20 | 120 |
| 2-Butoxi-etanol (Butil-cellosolve). Via Dermica | 50 | 240 | 150 | 720 |
| C Cadmio.Humos,oxido(como Cd) | -- | 0,05 | -- | 0,05 |
| *Cadmio.Polvo y sales(como Cd) -- | 0,05 | -- | 0,15 |  |
| Caliza | -- | E | -- | 20 |
| Canfeno clorado (Toxafeno). Via Dermica | -- | 0,5 | -- | 1,5 |
| Caolin | -- | E | -- | 20 |
| Caprolactama Polvo | -- | 1 | -- | 3 |
| Caprolactama Vapor | 5 | 20 | 10 | 40 |
| Captafol ("Difolatan"). Via Dermica. | -- | 0,1 | -- | -- |
| *Captan | -- | 5 | -- | 15 |
| Carbaryl ("Sevin") | -- | 5 | -- | 10 |
| *Carbofuran ("Furadan") | -- | 0,1 | -- | 0,1 |
| Carbonato calcico | -- | E | -- | 20 |
| Carburo de silicio | -- | E | -- | 20 |
| *Catecol (Pirocatecol) | 5 | 20 | -- | -- |
| "Cellosolve" (2-Etoxietanol). Via Dermica | 100 | 370 | 150 | 560 |
| Celulosa (Fibra papel) | -- | E | -- | 20 |
| Cera de parafina. Humos | -- | 2 | -- | 6 |
| Ceteno | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,7 |
| Cianamida calcica | -- | 0,5 | -- | 1 |
| 2-Cianoacrilato de metilo | 2 | 8 | 4 | 16 |
| Cianogeno | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Cianuros (como cn). Via der. | -- | 5 | -- | 5 |
| Cianuros de vinilo (Acrilonitrilo) | 20 | 45 | 30 | 70 |
| Ciclohexano | 300 | 1.050 | 375 | 1.300 |
| Ciclohexanol | 50 | 200 | 50 | 200 |
| Ciclohexanona | 50 | 200 | 50 | 200 |
| Ciclohexeno | 300 | 1.015 | 300 | 1.015 |
| Ciclohexilamina. Via Dermica | 10 | 40 | 10 | 40 |
| Ciclopentadieno | 75 | 200 | 150 | 400 |
| Circonio Compuestos (como Zr) | -- | 5 | -- | 10 |
| Clopidol ("Coiden") | -- | 10 | -- | 20 |
| Clordano. Via Dermica | -- | 0,5 | -- | 2 |
| *C Clorhidrina etilenica. Via Dermica | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Cloro | 1 | 3 | 3 | 9 |
| C Cloroacetaldehido | 1 | 3 | 1 | 3 |
| alfa-cloro acetofenona (cloruro de fenasilo) | 0,05 | 0,3 | 0,05 | 0,3 |
| Clorobenceno (Monoclorobenceno) | 75 | 350 | 75 | 350 |
| o-clorobencilideno malononitrilo. Via Dermica | 0,05 | 0,4 | 0,05 | 0,4 |
| Clorobromometano | 200 | 1.050 | 250 | 1.300 |
| 2-cloro, 1,3-butadieno (beta cloropropeno). Via Dermica | 25 | 90 | 35 | 135 |
| Clorodifenilo (42% cloro).Via Dermica | -- | 1 | -- | 1 |
| Clorodifenilo (54% cloro) Via dermica | -- | 0,15 | -- | 1 |
| Clorodifluorometano | 1.000 | 3.500 | 1.250 | 4.375 |
| 1-cloro,2,3- heposipropano (Epiclorhidrina). Via Dermica | 5 | 20 | 10 | 40 |
| C 2-cloroetano (clorhidrina etilenica). Via dermica | 1 | 3 | -- | -- |
| o-Cloroestireno | 50 | 285 | 75 | 430 |
| **Cloroetileno (cloruro de vinilo) | A 1 c | -- | A 1 c | -- |
| Cloroformo (Triclorometano) | -25 | -120 | -- | -- |
| bis-Clorometil eter | 0,001 | A 1 a 0,001 | A 1 a |  |
| p-Cloronitrobenceno.Via derm. | -- | 1 | -- | 2 |
| 1-Cloro-, 1-Nitropropano | 20 | 100 | 20 | 100 |
| Cloropicrina | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,7 |
| beta-Cloropreno (2-cloro,1, 3 -Butadieno). Via dermica | 25 | 90 | 35 | 135 |
| o-Clorotolueno. Via dermica | 50 | 250 | 75 | 375 |
| 2-Cloro-6-(Triclorometil) piridina ("N-Serve") | -- | 10 | -- | 20 |
| Clorpirifos ("Dursban").Via dermica | -- | 0,2 | -- | 0,6 |
| Cloruro de alilo | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Cloruro amonico. Humos | -- | 10 | -- | 20 |
| Cloruro de azufre (Monocloruro de azufre) | 1 | 6 | 3 | 18 |
| Cloruro de bencilo | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Cloruro de zinc. Humos | -- | 1 | -- | 2 |
| Cloruro de etilideno (1,1-Dicloro etano) | 200 | 320 | 250 | 400 |
| Cloruro de etilo | 1.000 | 2.600 | 1.250 | 3.250 |
| *Cloruro de metileno (Dicloro metano) | 200 | 720 | 250 | 900 |
| Cloruro de metilo | 100 | 210 | 125 | 260 |
| Cloruro vinilideno | 10 | 40 | 20 | 80 |
| **Cloruro de vinilo (Cloro etileno) | A 1 c | -- | A 1 c | -- |
| **Cobalto. Polvo y humos | -- | -0,1 | -- | -- |
| Cobre. Humos | -- | 0,2 | -- | 0,2 |
| Cobre. Polvo y nieblas | -- | 1 | -- | 2 |
| Corindon (Al2 O3) | -- | E | -- | E |
| "Crag". Herbicida | -- | 10 | -- | 20 |
| Cresol (todos los isomeros). Via dermica | 5 | 22 | 5 | 22 |
| Cromato de zinc (como Cr) | -- | 0,05 A2 | -- | -- |
| Cromatos. Ciertas formas insolubles | -- | A1a0,05 | -- | A 1 a |
| Cromo, sales de cromo (como Cr) | -- | 0,5 | -- | -- |
| Cromato de (ter) butilo (como CrO3). Via dermica | -- | 0,1 | -- | 0,1 |
| Cromato de plomo (Como Cr) | -- | 0,05 A2 | -- | -- |
| Crotonaldehido | 2 | 6 | 6 | 18 |
| Crufomate | -- | 5 | -- | 20 |
| Cumeno. Via dermica | 50 | 245 | 75 | 365 |
| 2,4-D(2,4-Diclorofenoxiacetico) | -- | 10 | -- | 20 |
| DDT (Diclorodifenil-tricloroetano) | -- | 1 | -- | 3 |
| DDVP (diclorvos). Via derm. | 0,1 | 1 | 0,3 | 3 |
| Decaborano. Via dermica | 0,05 | 0,3 | 0,15 | 0,9 |
| "Demeton". Via dermica | 0,01 | 0,1 | 0,03 | 0,3 |
| Destilados de petroleo (Nafta) B 3g) | -- | B 3 | -- |  |
| 1.2-Diaminoetano (Etilendiamina) | 10 | 25 | 10 | 25 |
| Diazinon. Via dermica | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| Diazometano | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| Diborano | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| "Dibrom" | -- | 3 | -- | 6 |
| 1.2-Dibromoetano (Dibromuro de etileno). Via dermica | 20 | 140 | 30 | 220 |
| 2-N-Dibutilaminoetanol.Via dermica | 2 | 14 | 4 | 28 |
| Diciclopentadieno | 5 | 30 | 5 | 30 |
| C Dicloroacetileno | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
| C o-Diclorobenceno | 50 | 300 | 50 | 300 |
| p-Diclorobenceno | 75 | 450 | 110 | 675 |
| Diclorobencidina. Via Dermica | -- | A 2 | -- | A 2 |
| Diclorodifluorometano | 1.000 | 4.950 | 1.250 | 6.200 |
| 1.3-Dicloro-5.5-dimetilhidantoina | -- | 0,2 | 0,4 |  |
| 1.1-Dicloroetano | 200 | 820 | 250 | 1.025 |
| 1.2-Dicloroetano | 50 | 200 | 75 | 300 |
| 1.2-Dicloroetileno | 200 | 790 | 250 | 1.000 |
| *Diclorometano (Cloruro de metileno) | 200 | 720 | 250 | 900 |
| **Dicloromonofluorometano | (1.000) | (4.200) | -- | -- |
| C1.1-Dicloro-1-nitroetano | 10 | 60 | 10 | 60 |
| 1.2-Dicloropropano (dicloruro de propileno) | 75 | 350 | 110 | 525 |
| Diclorotetrafluoroetano | 1.000 | 7.000 | 1.250 | 8.750 |
| Dicloruro de acetileno (1.2- Dicloroetileno) | 200 | 790 | 250 | 1.000 |
| Dicloruro de etileno (1.2-Dicloroetano) | 50 | 200 | 75 | 300 |
| Dicloruro de propileno (1.2-Dicloropropano) | 75 | 350 | 110 | 525 |
| Diclorvos (DDVP). Via dermica | 0,1 | 1 | 0,3 | 3 |
| *Dicrotofos (Bidrin).Via Der. | -- | 0,25 | -- | -- |
| Dieldrin. Via dermica | -- | 0,25 | -- | 0,75 |
| Dietilamina | 25 | 75 | 25 | 75 |
| Dietilaminoetanol. Via der. | 10 | 50 | 10 | 50 |
| Dietilentriamina. Via Dermica | 1 | 4 | -- | -- |
| Dietileter (Eter etilico) | 400 | 1.200 | 500 | 1.500 |
| Difenilamina | -- | 10 | -- | 20 |
| Difenilo (Bifenilo) | 0,2 | 1 | 0,6 | 3 |
| Difluorodibromometano | 100 | 860 | 150 | 1.290 |
| Difluoruro de oxigeno | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,3 |
| *Difonato | -- | 0,1 | -- | 0,1 |
| Dihidroxibenceno (Hidroquinona) | -- | 2 | -- | 3 |
| C Diisocianato de difenilmetano (isocianato de bisfenil metileno. MDI) | 0,02 | 0,2 | -- | -- |
| C Diisocianato de tolueno (TDI) | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 0,14 |
| Diisopropilamina. Via dermica | 5 | 20 | 5 | 20 |
| Dimetilacetamida. Via dermica | 10 | 35 | 15 | 50 |
| Dimetilamina | 10 | 18 | 10 | 18 |
| Dimetilaminobenceno (Xilideno) | 5 | 25 | 10 | 50 |
| N-Dimetilanilina. Via dermica | 5 | 25 | 10 | 50 |
| Dimetilbenceno (Xileno) | 100 | 435 | 150 | 650 |
| Dimetilformamida. Via dermica | 10 | 30 | 20 | 60 |
| 2.6-Dimetilheptanona (Diisobutilcetona) | 25 | 150 | 25 | 150 |
| 1.1-Dimetilhidracina.Via der. | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| Dimetoximetano (Metilal) | 1.000 | 3.100 | 1.250 | 3.875 |
| C Dinitrato de etilenglicol y/o nitroglicerina.Via der. | 0,2 d) | -- | -- | -- |
| Dinitrobenceno (todos los isometos). Via dermica | 0,15 | 1 | 0,5 | 3 |
| Dinitro o-cresol. Via dermica | -- | 0,2 | -- | 0,6 |
| Dinitro tolueno. Via dermica | -- | 1,5 | -- | 5 |
| Dioxano tecnico. Via dermica | 50 | 180 | 50 | 180 |
| Dioxathion (Delnav) | -- | 0,2 | -- | -- |
| Dioxido de azufre | 5 | 13 | 5 | 13 |
| Dioxido de carbono | *5.000 | 9.000 | 15.000 | 18.000 |
| Dioxido de cloro | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,9 |
| C Dioxido de nitrogeno | 5 | 9 | 5 | 9 |
| Dioxido de titanio | -- | E | -- | 20 |
| *Dioxido de vinilciclohexeno | 10 | 60 | -- | -- |
| Diquat | -- | 0,5 | -- | 1 |
| *Disolvente Stoddard | 100 | 575 | 150 | 720 |
| *Disulfuram | -- | 2 | -- | 5 |
| Disulfuro alilpropilico | 2 | 12 | 3 | 18 |
| Disiston. Via dermica | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| 2.6-Diterbutil p-cresol | -- | 10 | -- | 20 |
| *Diuron | -- | 10 | -- | -- |
| Endosulfan("Thiodan").Via der | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| Endrin. Via dermica | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| Epiclorhidrina. Via dermica | 5 | 20 | 10 | 40 |
| >E.P.N. Via dermica | -- | 0,5 | -- | 1,5 |
| 1.2-Eposipropano (Oxido de propileno) | 100 | 240 | 150 | 360 |
| Esta. Compuestos inorgánicos Excepto SNH4 y SNO2 (como Sn) | -- | 2 | -- | 4 |
| Esta. Compuestos organicos (como Sn). Via dermica | -- | 0,1 | -- | 0,2 |
| 2.3-Epoxi-l-propapol (Glicidol) | 50 | 150 | 65 | 190 |
| Esmeril | -- | E | -- | 20 |
| Estearato de zinc | -- | E | -- | 20 |
| Estibina | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 1,5 |
| Estireno monomero (vinil-benceno) | 100 | 420 | 125 | 525 |
| Estricnina | -- | 0,15 | -- | 0,45 |
| Etano | F | -- | F | -- |
| Etanolamina | 3 | 6 | 6 | 12 |
| Etanotiol (Etilmercaptano) | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 |
| Eter alilglicidilico (AGE). Via dermica | 5 | 22 | 10 | 44 |
| Eter n-butilglicidilico(BGE) | 50 | 270 | 50 | 270 |
| Eter dicloroetilico. Via der. | 5 | 30 | 10 | 60 |
| C Eter diglicidilico (DGE) | 0,5 | 2,8 | 0,5 | 2,8 |
| Eter etilico | 400 | 1.200 | 500 | 1.500 |
| Eter fenilglicidilico (PGE) | 10 | 60 | 15 | 90 |
| Eter fenilico. Vapor | 1 | 7 | 2 | 14 |
| Eter fenilico y difenilo Mezcla de vapor | 1 | 7 | 2 | 14 |
| Eter isopropilglicidilico(IGE) | 50 | 240 | 75 | 360 |
| Eter isopropilico | 250 | 1.050 | 310 | 1.320 |
| Eter metilico del dipropilenglicol. Via Dermica | 100 | 600 | 150 | 900 |
| Eter metilico del propilenglicol | 100 | 360 | 150 | 450 |
| Eter etilglicidilico (2-Etoxi etanol) | 100 | 370 | 150 | 560 |
| Etil sec-amilcetona (4-metil 3-heptanona) | 25 | 130 | 25 | 130 |
| Etilamina | 10 | 18 | 10 | 18 |
| Etilbenceno | 100 | 435 | 125 | 545 |
| Etil butil cetona (3-heptanona) | 50 | 230 | 75 | 345 |
| Etilendiamina | 10 | 25 | 10 | 25 |
| Etilenglicol - particulas | -- | 10 | -- | 20 |
| Etilenglicol - vapor | 100 | 260 | 125 | 325 |
| Etileno | F | -- | F | -- |
| Etilenimina. Via dermica | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| C Etiliden-norborneno | 5 | 25 | 5 | 25 |
| Etil mercaptano | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| N-Etil morfolina. Via dermica | 20 | 94 | 20 | 94 |
| *Etion ("Nialate"). Via der. | -- | 0,4 | -- | 0,4 |
| Etoxietanol). Via der. (Cellosolve) | 100 | 370 | 150 | 560 |
| p-Fenilendiamina. Via dermica | -- | 0,1 | -- | 0,1 |
| Fenil etileno (Estireno) | 100 | 420 | 125 | 525 |
| C Fenil fosfamina | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,25 |
| Fenil hidracina. Via dermica | 5 | 22 | 10 | 44 |
| Fenol. Via dermica | 5 | 19 | 10 | 38 |
| Fenotiacina. Via dermica | -- | 5 | -- | 10 |
| Fensulfotion (Dasanit) | -- | 0,1 | -- | 0,1 |
| Ferbam | -- | 10 | -- | 20 |
| Ferrovanadio. Polvo | -- | 1 | -- | 0,3* |
| Fluor | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Fluoracetato sodico (1080) Via dermica | -- | 0,05 | -- | 0,15 |
| Fluorotriclorometano | 1.000 | 5.600 | 1.250 | 7.000 |
| Fluoruro de perclorilo | 3 | 14 | 6 | 28 |
| Fluoruro de sulfurillo | 5 | 20 | 10 | 40 |
| Fluoruros (como F) | -- | 2,5 | -- | -- |
| C. Formaldehido | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Formamida | 20 | 30 | 30 | 45 |
| Formiato de etilo | 100 | 300 | 150 | 450 |
| Formiato de metilo | 100 | 250 | 150 | 375 |
| Fosfamina | 0,3 | 0,4 | 1 | 1 |
| Fosfato de dibutilo | 1 | 5 | 2 | 10 |
| Fosfato de dimetil-1,2-dibromo-2-dicloro etilo (Dibrom) | -- | 3 | -- | 6 |
| Fosfato de tributilo | -- | 5 | -- | 5 |
| Fosfato de trifenilo | -- | 3 | -- | 6 |
| Fosfato de triortocresilo | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| Fosforo (Amarillo) | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| *Fosgeno (Cloruro de cabonilo) | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
| Ftalato de dibutilo | -- | 5 | -- | 10 |
| Ftalato de dietilo | -- | 5 | -- | 10 |
| Ftalato de dimetilo | -- | 5 | -- | 10 |
| Ftalato de di-sec-octilo (ftalato de di-2-etilhexilo) | -- | 5 | -- | 10 |
| *m-Ftalo-dinitrilo | -- | 5 | -- | -- |
| Furfural. Via dermica | 5 | 20 | 15 | 60 |
| Gases licuados de petroleo | 1.000 | 1.800 | 1.250 | 2.250 |
| Gasolina | -- | B2 | -- | B2 |
| Glicerina. Nieblas | -- | E | -- | E |
| Glicidol (2,3-epoxi-l-propanol) | 50 | 150 | 75 | 225 |
| **Cglutaraldehido, activado o desactivado 1 | -- | -0,25 | -- | -0,25 |
| Grafito (Sintetico) | -- | E | -- | -- |
| “Guthion” (Azinphos metil) | -- | 0,2 | -- | 0,6 |
| Gypsum | -- | E | -- | 20 |
| Hafnio | -- | 0,5 | -- | 1,5 |
| Helio | F | -- | F | -- |
| Heptacloro. Via dermica | -- | 0,5 | -- | 1,5 |
| *Heptano (normal) | 400 | 1.600 | 500 | 2.000 |
| Hexaclorociclopentadieno | 0,01 | 0,11 | 0,03 | 0,33 |
| Hexacloroetano. Via dermica | 1 | 10 | 3 | 30 |
| Hexacloronaftaleno. Via derm. | -- | 0,2 | -- | 0,6 |
| Hexafluoroacetona | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 2,1 |
| Hexafluoruro de azufre | 1.000 | 6.000 | 1.250 | 7.500 |
| Hexafluoruro de selenio (como Se) | 0,05 | 0,4 | 0,05 | 0,4 |
| Hexafluoruro de tulero (como Te) | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,2 |
| *n-Hexano | 100 | 360 | 125 | 450 |
| 2-Hexanona (metil-butil-cetona) Via dermica | 25 | 100 | 40 | 150 |
| Exona (Metil-isobutil-cetona). Via dermica | 100 | 410 | 125 | 510 |
| C Hexilenglicol | 25 | 125 | -- | -- |
| *Hidracina. Via dermica | 0,1 | 0,1 | -- | -- |
| Hidrocarburos oduroón policiclicos (solubles en benceno) | -- | 0,2 A1a | -- | 0,2 a1a |
| Hidrogeno | F | -- | F | -- |
| Hidroquinona | -- | 2 | -- | 4 |
| Hidroxido de cesio | -- | 2 | -- | 2 |
| C Hidroxido potasico | -- | 2 | -- | 2 |
| C Hidroxido sodico | -- | 2 | -- | 2 |
| Hidroxido de trisclohexil-esta(“Plictan”) | -- | 5 | -- | 10 |
| Hidruro de litio | -- | 0,025 | -- | 0,025 |
| Hierro, disiclopentadiemilo | -- | 10 | -- | 20 |
| Hierro, oxido. Humos | B3 | 5 | -- | 10 |
| Hierro pentacarbonilo | 0,01 | 0,08 | -- | -- |
| Hierro. Sales solubles (como Fe) | -- | 1 | -- | 2 |
| **Humos de oduroón (Particulas totales) | -- | 5 B3 | -- | B3 |
| Indeno | 10 | 45 | 15 | 27* |
| Indio y compuestos (como In) | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| C lodo | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 |
| *Iodoformo | 0,2 | 3 | 0,4 | 0,6* |
| oduro de metilo. Via dermica | 5 | 28 | 10 | 56 |
| C Isocianato de bisfenil metileno (MDI) | 0,02 | 0,2 | -- | -- |
| Isocianato de metilo.Via der. | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 |
| *C Isoforona | 5 | 25 | 5 | 25 |
| Isoforona diisocianato. Via dermica | 0,01 | 0,06 | -- | -- |
| Isopropilamina | 5 | 12 | 10 | 24 |
| Itrio | -- | 1 | -- | 3 |
| *Lactato de butilo (n) | 5 | 25 | 5 | 25 |
| Limestone | -- | E | -- | 20 |
| Lindano. Via dermica | -- | 0,5 | -- | 1,5 |
| Madera. Polvo no alergico | -- | 5 | -- | 10 |
| Magnesita | -- | E | -- | 20 |
| Malation | -- | 10 | -- | 10 |
| Manganeso. ciclopentadiemiltricarbonilo (como Mn). Via dermica | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| Manganeso y compuestos (como Mn) | -- | 5 | -- | 5 |
| Marmol | -- | E | -- | 20 |
| Mercurio. Compuestos alquilicos (como Hg). Via dermica | 0,001 | 0,01 | 0,003 | 0,03 |
| Mercurio. Todas las formas excepto alquilicos (como Hg) | -- | 0,05 | -- | 0,15 |
| Metacrilato de metilo | 100 | 410 | 125 | 510 |
| Metano | F | -- | F | -- |
| Metanotiol (Metilmercaptano) | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| Metilacetileno (Propino) | 1.000 | 1.650 | 1.250 | 2.060 |
| Metilacetileno y propadieno. |  |  |  |  |
| Mezcla (MAPP) | 1.000 | 1.800 | 1.250 | 2.250 |
| Metilacrilonitrilo. Via derm. | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Metilal (Dimetoximetano) | 1.000 | 3.100 | 1.250 | 3.875 |
| Metil-n-amilcetona (2-Heptanona) | 100 | 465 | 150 | 710 |
| Metilamina | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Metil-butilcetona(2-Hexanona) | 25 | 100 | 40 | 150 |
| Metil-Cellosolve (2-Metoxietanol). Via dermica | 25 | 80 | 35 | 120 |
| *Metilciclohexano | 400 | 1.600 | 500 | 2.000 |
| Metilciclohexanol | 50 | 235 | 75 | 350 |
| o-Metilciclohexanona.Via der. | 50 | 230 | 75 | 345 |
| Metilciclopentadiemilmanganeso Tricarbonilo (como Mn). Via dermica | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
| Metilcloroformo | 350 | 1.900 | 450 | 2.375 |
| Metildemeton. Via dermica | -- | 0,5 | -- | 1,5 |
| C Metilen bis (4-ciclohexilisocianato) | 0,01 | 0,11 | -- | -- |
| 4.4-metilenbis (2-cloroanilina). Via dermica | 0,02A2 | -- | 2 | -- |
| C alfa-metilestireno | 100 | 480 | 100 | 480 |
| Metil-etil-cetona (MEK,2-butanona) | 200 | 590 | 250 | 740 |
| Metil-isoamilcetona | 100 | 475 | 150 | 710 |
| Metil-isobutil carbinol. Via dermica | 25 | 100 | 40 | 150 |
| Metil-isobutilcetona (Hexona) | 100 | 410 | 125 | 510 |
| Metil mercaptano | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| Metil paration. Via Dermica | -- | 0,2 | -- | 0,6 |
| Metil propil cetona (2-pentanona) | 200 | 700 | 250 | 875 |
| *Metomil ("lannate").Via der. | -- | 2,5 | -- | -- |
| Metoxicloro | -- | 10 | -- | 10 |
| 2-Metoxietanol (Metil Cellosolve). Via Dermica | 25 | 80 | 35 | 120 |
| Molibdeno (como Mo) -Comp. solubles | -- | 5 | -- | 10 |
| Molibdeno (como Mo)-Comp. insolubles | -- | 10 | -- | 20 |
| *Monocrotofos ("Azodrin") | -- | 0,25 | -- | -- |
| Monometilanilina. Via der. | 2 | 9 | 4 | 18 |
| C Monometilhidracina. Via der. | 0,2 | 0,35 | 0,2 | 0,35 |
| Monoxido de Carbono | 50 | 55 | 400 | 440 |
| Morfolina. Via Dermica | 20 | 70 | 30 | 105 |
| Naftaleno | 10 | 50 | 15 | 75 |
| B-Naftilamina | -- | A 1 b | -- | A 1 b |
| Negro de humo | -- | 3,5 | -- | 7 |
| Neon | F | -- | F | -- |
| Nicotina. Via dermica | -- | 0,5 | -- | 1,5 |
| *Niquel carbonilo | 0,05 | 0,35 | 0,05 | 0,35 |
| *Niquel.comp.solubles(como Ni) -- | 0,1 | -- | 0,3 |  |
| Nitrato de n-propilo | 25 | 110 | 40 | 140 |
| p-Nitroanilina. Via dermica | 1 | 6 | 2 | 12 |
| Nitrobenceno. Via dermica | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 4-Nitrodifenilo | -- | A 1 b | -- | A 1 b |
| Nitroetano | 100 | 310 | 150 | 465 |
| Nitroglicerina d)Via dermica | 0,2 | 2 | 0,2 | 2 |
| Nitrometano | 100 | 250 | 150 | 375 |
| 1-Nitropropano | 25 | 90 | 35 | 135 |
| 2-Nitropropano | 25 | 90 | 25 | 90 |
| N nitroso-dimetilamina (Dimetilnitrosoamina). Via dermica | -- | A 2 | -- | A 2 |
| Nitrotolueno. Via dermica | 5 | 30 | 10 | 60 |
| Nitrotriclorometano (Cloropicrina) | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 2 |
| Nonano | 200 | 1.050 | 250 | 1.300 |
| Octacloronaftaleno. Via der. | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| *Octano | 300 | 1.450 | 375 | 1.800 |
| Oxido de boro | -- | 10 | -- | 20 |
| C Oxido de cadmio. Humos (como Cd) | -- | 0,05 | -- | 0,05 |
| **Oxido de calcio | -- | -5 | -- | -5 |
| Oxido de Zinc. Humos | -- | 5 | -- | 10 |
| Oxido de difenilo clorado | -- | 0,5 | -- | 1,5 |
| Oxido de esta | -- | E | -- | 20 |
| Oxido de etileno | 50 | 90 | 75 | 135 |
| Oxido de hierro. Humos | B 3 | 5 | -- | 10 |
| Oxido de magnesio. Humos | -- | 10 | -- | 10 |
| Oxido de mesitilo | 25 | 100 | -- | -- |
| Oxido nitrico | 25 | 30 | 35 | 45 |
| Oxido nitroso | F | -- | F | -- |
| Oxido de propileno | 100 | 240 | 150 | 360 |
| Ozono | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
| **Paraquat. Via dermica | -- | -0,5 | -- | -- |
| Paration. Via dermica | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| Pentaborano | 0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,03 |
| Pentaclorofenol. Via dermica | -- | 0,5 | -- | 1,5 |
| Pentacloronaftaleno.Via der. | -- | 0,5 | -- | 1,5 |
| Pentacloruro de fosforo | -- | 1 | -- | 3 |
| Pentaeritritol | -- | E | -- | 20 |
| Pentafluoruro de azufre | 0,025 | 0,25 | 0,075 |  |
| Pentafluoruro de bromo | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 2 |
| *Pentano | 600 | 1.800 | 750 | 2.250 |
| 2-Pentanona | 200 | 700 | 250 | 875 |
| Pentasulfuro de fosforo | -- | 1 | -- | 3 |
| Percloroetileno. Via dermica | 100 | 670 | 150 | 1.000 |
| Perclorometilmercaptano | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 |
| Peroxido de benzollo | -- | 5 | -- | 5 |
| C Peroxido de metil-etil-cetona | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 1,5 |
| Phorate ("Thimet"). Via der. | -- | 0,05 | -- | 0,15 |
| Phosdrin.("Mevinphos").V.der. | 0.01 | 0,1 | 0,03 | 0,3 |
| Picloram ("Tordon") | -- | 10 | -- | 20 |
| Piretro | -- | 5 | -- | 10 |
| Piridina | 5 | 15 | 10 | 30 |
| "Pival" (2-pivalil-1.3-indandiona) | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| Plata. Metal y compuestos solubles (como Ag) | -- | 0,01 | -- | 0,03 |
| Platino. Sales solubles (como Pt) | -- | 0,002 | -- | -- |
| Plomo. Inorganico. Humos y polvo (como Pb) | -- | 0,15 | -- | 0,45 |
| Plomo tetraetilo (como Pb). Via dermica | -- | 0,100h) | -- | 0,3 |
| Plomo tetrametilo (como Pb). Via dermica | -- | 0,150h) | -- | 0,45 |
| Policlorobifenilo (Clorodifenilos). Via dermica | -- | -- | -- | -- |
| Politetrafluoroetileno Productos de descomposicion | -- | B 1 | -- | B 1 |
| Propano | F | -- | F | -- |
| Propilenimina. Via dermica | 2 | 5 | -- | -- |
| Propileno | F | -- | F | -- |
| beta Propiolactona | -- | A 2 | -- | A 2 |
| Propino (Metilacetileno) | 1.000 | 1.650 | 1.250 | 2.050 |
| Quinona | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| RDX. Via dermica | -- | 1,5 | -- | 3 |
| Resinas colofonicas. Núcleo soldadura; productos de pirolisis (como formaldehido) | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| *Resorcinol | 10 | 45 | 20 | 90 |
| Rodio -Metal, humo y polvo (como Rh) | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| Rodio -Sales solubres | -- | 0,001 | -- | 0,003 |
| Rojo de pulir | -- | E | -- | 20 |
| Ronnel | -- | 10 | -- | 10 |
| Rotenona comercial | -- | 5 | -- | 10 |
| Sacarosa | -- | E | -- | 20 |
| Selenio.compuestos (como Se) | -- | 0,2 | -- | 0,2 |
| "Sevin" (Carbaryl) | -- | 5 | -- | 10 |
| Silano (tetrahidruro de silicio) | 0,5 | 7 | -- | -- |
| Silicato de etilo | -100 | -850 | -- | -- |
| C Silicato de metilo | 5 | 30 | 5 | 30 |
| Silicio | -- | E | -- | 20 |
| *Soldadura. Humos | -- | 5 B 4 | -- | 5 B 4 |
| *Solvente de goma | 400 | 1.600 | -- | -- |
| C Subtilicinas (enzimas) proteoliticas como 100% de enzima pura cristalina | -- | 0,00006 | -- | -- |
| **C Sucsinaldehido (glutaraldehido) | -- | -0,25 | -- | -- |
| Sulfomato amonico (Ammate) | -- | 10 | -- | 20 |
| **Sulfato de dimetilo. Via Dermica | 0,1A2 | 0,5A2 | -- | -- |
| Sulfuro de carbono. Via der. | 20 | 60 | 30 | 90 |
| Sysotx ("Demeton") | 0,01 | 0,1 | 0,03 | 0,3 |
| 2,4,5,-T | -- | 10 | -- | 20 |
| Talio.Compuestos solubles (como Tl). Via Dermica | -- | 0,1 | -- | -- |
| Tantalo | -- | 5 | -- | 10 |
| TEDP. Via Dermica | -- | 0,2 | -- | 0,6 |
| "Teflon" Productos de descomposicion | -- | B 1 | -- | B 1 |
| >Teluro | -- | 0,1 | -- | 0,1 |
| Telururo de bismuto | -- | 10 | -- | 20 |
| Telururo de bismuto, dopadocon selenio | -- | 5 | -- | 10 |
| TEPP. Via Dermica | 0,004 | 0,05 | 0,012 | 0,15 |
| C. Terfenilos | 1 | 9 | 1 | 9 |
| Terfenilos hidrogenados | 0,5 | 5 | -- | -- |
| Tetraborato de sodio, sales anhidras | -- | 1 | -- | -- |
| -Decahidrato | -- | 5 | -- | -- |
| -Pentahidrato | -- | 1 | -- | -- |
| Tetrabromuro de acetileno | 1 | 14 | 1,25 | 17,5 |
| Tetrabromuro de carbono | 0,1 | 1,4 | 0,3 | 4,2 |
| 1.1.1.2-tetracloro-2.2-difluoroetano | 500 | 4.170 | 625 | 5.210 |
| 1.1.1.2-tetracloro-1.2-difluoroetano | 500 | 4.170 | 625 | 5.210 |
| 1.1.2.2.-tetracloroetano. Via Dermica | 5 | 35 | 10 | 70 |
| Tetracloroetileno (percloroetileno) | 100 | 670 | 150 | 1.000 |
| Tetraclorometano (tetracloruro de carbono). Via der. | 10 | 65 | 20 | 130 |
| Tetracloronaftaleno | -- | 2 | -- | 4 |
| Tetracloruro de carbono. Via Dermica | 10 | 65 | 25 | 160 |
| Tetracloruro de azufre | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| Tetrahidofurano | 200 | 590 | 250 | 700 |
| Tetrahidruro de germanio | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 1,8 |
| Tetrahidruro de silicio (silano) | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 |
| Tetrametilsuccinonitrilo. Via Dermica | 0,5 | 3 | 1,5 | 9 |
| Tetranitrometano | 1 | 8 | -- | -- |
| Tetrilo (2.4.6-trinitrofenil metilnitramina). Via Dermica | -- | 1,5 | -- | 3 |
| Tetroxido de osmio (como Os) | 0,0002 | 0,002 | 0,0006 | 0,0006 |
| "Thiram" | -- | 5 | -- | 10 |
| 4.4-Tiobis(6-terbutil-n-cresol) -- | 10 | -- | 20 |  |
| Tolueno. Via Dermica | 100 | 375 | 150 | 560 |
| o-Toluidina | 5 | 22 | 10 | 44 |
| Toxafeno (canfeno clorado). Via Dermica | -- | 0,5 | -- | 1,5 |
| Tribromuro de boro | 1 | 10 | 3 | 30 |
| 1.1.1-tricloroetano (metilcloroformo) | 350 | 1.900 | 440 | 2.380 |
| 1.1.2-tricloroetano. Via der. | 10 | 35 | 20 | 90 |
| Tricloroetileno | 100 | 535 | 150 | 800 |
| **Triclorometano (cloroformo) | -25 | -120 | -- | -- |
| Tricloronaftaleno. Via Der. | -- | 5 | -- | 10 |
| 1.2.3-tricloropropano | 50 | 300 | 150 | 450 |
| 1.1.2-tricloro-1.2.2-trifluoroetano | 1.000 | 7.600 | 1.250 | 9.500 |
| Tricloruro de fosforo | 0,5 | 3 | 0,5 | 3 |
| Trietilamina | 25 | 100 | 40 | 150 |
| Trigluoromonobromometano | 1.000 | 6.100 | 1.200 | 7.625 |
| C Trifluoruro de boro | 1 | 3 | -- | -- |
| C Trifluoruro de cloro | 0,1 | 0,4 | -- | -- |
| Trifluoruro de nitrogeno | 10 | 29 | 15 | 45 |
| Trimetilbenceno | 25 | 120 | 35 | 180 |
| 2.4.6-trinitrofenilmetilnitramina (tetrilo) | -- | 1,5 | -- | 3 |
| 2.4.6-trinitrofenol (acido picrico). Via Dermica | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| **Trinitrotolueno (TNT). Via Dermica | -- | -1,5 | -- | -- |
| Tungsteno compuestos (como W) -solubles | -- | 1 | -- | 3 |
| Tungsteno compuestos (como W) -insolubles | -- | 5 | -- | 10 |
| Uranio natural.Compuestos solubles e insolubles (como U) | -- | 0,2 | -- | 0,6 |
| Vanadio (V2 Os) (Como V) C-Polvo | -- | 0,5 | -- | 1,5 |
| Vanadio (V2 Os) (Como V) -Humo | -- | 0,05 | -- | -- |
| Vidrio. Fibras e) o polvo | -- | E | -- | E |
| Vinil-benceno (Estireno) | 100 | 420 | 150 | 630 |
| Vinil-Tolueno | 100 | 480 | 150 | 720 |
| Warfarin | -- | 0,1 | -- | 0,3 |
| Xileno (isomeros orto, meta y para). Via Dermica | 100 | 435 | 150 | 655 |
| *C m-xileno-alfa,alfa-diamina | -- | 0,1 | -- | -- |
| Xilideno. Via Dermica | 5 | 25 | 10 | 50 |
| Yeso | -- | E | -- | 20 |
| Yeso de Paris | -- | E | -- | 20 |

Lista de valores:

Las letras mayúsculas hacen referencia a los correspondientes apéndices.
Con un asterisco (*) se señalan aquellas sustancias para las que se ha adoptado una concentración máxima permisible en 1976.
Con dos asteriscos (**) se indican aquellas sustancias cuyas concentraciones máximas permisibles están sometidas a intento de modificación.
Las letras minúsculas se refieren a las notas que se citan a continuación:

a) Partes por millón. Expresa volumétricamente, a 25 grados C y a una presión de 760 mm. de Hg partes del gas o vapor de la sustancia contaminante por millón de partes de aire ambiental contaminado.
b) Miligramos por metro cúbico. Expresa gravimétricamente, de forma aproximada, los miligramos de contaminante por metro cúbico de aire contaminado.
d) Para evitar cefaleas es preciso no rebasar una concentración de 0,02 ppm. o recurrir a utilización de protecciones personales.
e) Inferiores a 7 micras de diámetro.
f) La toma de muestra realizada sin captación de vapor.
g) g. Según la composición determinada analíticamente.
h) Para el control del ambiente general del local, es necesario un monitor biológico para el control personal.

Polvos minerales
Silice (SiO2)
Cristalina

| Cuarzo: CMP mppmc i) |  |
| --- | --- |

| CMP (mg/m3) para polvo respirable |  |
| --- | --- |

| CMP (mg/m3) para polvo total (respirable y no respirable) |  |
| --- | --- |

Cristobalita: Utilizar la mitad del valor hallado por cualquiera de las fórmulas del cuarzo.
Sílice fundida: Utilizar las fórmulas dadas para el cuarzo.
Tridimita: Utilizar la mitad del valor hallado por cualquiera de las fórmulas del cuarzo.
Trípoli: Utilizar la fórmula másica dada para el cuarzo respirable p).
** Amorfa: 706 mppmc i)
Silicatos (con menos de 1% de cuarzo)
Asbesto, todas las formas*: 5 fibras/cc mayores de 5u de longitud n) A 1 a.
Cemento portland: 1.060 mppmc
Grafito (natural): 530 mppmc
Jabon de sastre (esteatita) : 706 mppmc
Lana mineral (fibras) : 10 mg/m
Mica : 706 mppmc
Perlita : 1.060 mppmc
Talco (no asbestiforme) : 706 mppmc
Talco (fibroso) : Utilizar los valores para asbestos
Tremolita : Vease Asbestos.

Polvo de carbón

Contenido en cuarzo en la fracción respirable 5%: 2 mg/m
Contenido 5%: Ulilizar la fórmula másica de polvo respirable dada para el cuarzo.

Particulas modestas (Ver apéndice E)

1.060 mppmc o 10 mg/3' de polvo total con menos de 1% de cuarzo, o, 5 mg/m3 de polvo respirable.

Anotaciones

* Para la crocidolita puede necesitarse un valor límite umbral más estricto.
** Véase: Intento de modificación

i) Partículas por centímetro cúbico captadas con "impinger" mediante técnicas de observación de campo iluminado.
j) El porcentaje de cuarzo en la fórmula se determina a partir de muestras ambientales, excepto en aquellos casos en que sea de aplicación otros métodos.
k) Tanto la concentración como el porcentaje de cuarzo utilizados en los límites dados, deben ser determinados en la fracción de polvo total que atraviesa un selector de tamaños de las siguientes características:

| Diametro aerodinámico en micras (esfera de densidad unidad) | Porcentaje que pasa a traves del selector |
| --- | --- |
| =<2 | 90 |
| 2,5 | 75 |
| 3,5 | 50 |
| 5,0 | 25 |
| 10 | 0 |

l) Conteniendo un porcentaje inferior al 1% de cuarzo, en caso contrario utilizar la fórmula para el cuarzo.
m) Polvo libre de fibras.
n) Determinadas por el método de membrana filtrante con 400-450 aumentos (4 milímetros de objetivo) por luminación de contraste de fases.
o) Utilizando un captador de muestra de "alto volumen".
p) Polvo "respirable".

Intentos de modificaciones

A continuación se indican sustancias con sus correspondientes valores, para las que el límite se propone por primera vez o aquellas para las que se intenta una modificación en los valores ya adoptados previamente. En ambos casos, los límites propuestos deben considerarse de prueba y permanecerán como tales en esta lista por lo menos durante dos años.
Durante este período los valores límites adoptados previamente serán los efectivos. Si después de dos años no surge evidencia alguna que ponga en duda la corrección de estos intentos de modificación, estos valores aparecerán en la lista de Valores Adoptados. Existe documentación disponible de cada una de estas sustancias.

| Sustancia | ppm a) | mg/m3 b) |
| --- | --- | --- |
| Acrilato de Butilo | 10 | 55 |
| Acido Tioglicolico | 1 | 5 |
| + Alkil Aluminio (NNC)* | -- | 2 |
| + Aluminio humos de soldadura | -- | 5 |
| + Aluminio metal y oxido | -- | 10 |
| + Aluminio piro polvo | -- | 5 |
| + Aluminio sales solubles | -- | 2 |
| + 3 amino 1,2,4 triazol | A2 | -- |
| + Antimonio. sales solubles (como Sb) | -- | 2 |
| Antimonio trioxido, manipulacion y uso (como Sb) | -- | 0,5 |
| Antimonio trioxido, produccion (como Sb) | -- | 0,05 A |
| Arsenico trioxido, produccion (como As) | -- | 0,05 A 1 a |
| Atracina | -- | 10 |
| + Benomyl | -- | 10 |
| + Bromacil | -- | 10 |
| + Bromuro de Vinilo | 5 | 22 |
| C Cadmio oxido, produccion (como Cd) | -- | 0,05 A2 |
| Calcio hidroxido | -- | 5 |
| Calcio oxido | -- | 2 |
| Ciclopentano | 300 | 850 |
| Cloroformo | 10 A 2 | 50 |
| + Clorometil metil eter | A 1 b | A 1 b |
| Cloruro de dimetil carbamilo | A2 | A2 |
| Cloruro de vinilo | pendiente | -- |
|  | A 1 c | -- |
| + Cobalto metalico, polvo y humo (como Co) | -- | 0,05 |
| Cromita mineral, procesamiento (cromato) como Cr | -- | 0,05 A 1 a |
| Dicloromonofluorometano | 500 | 2.100 |
| + Fenil beta naftilamina | A2 | A2 |
| Fenil mercaptan | 0,5 | 2 |
| Fluoruro de carbonilo | 5 | 15 |
| Fosgeno | 0,1 | 0,4 |
| M-Ftalodinitrilo | -- | 5 |
| + C Glutaraldehido | 0,2 | 0,8 |
| + Hexaclorobutadieno | A2 | A2 |
| + Hexametilfosforamida. Via Dermica | A2 | A2 |
| + Manganeso humo (como Mn) | -- | 1 |
| Manganeso, tetroxido de | -- | 1 |
| 4-4 Metilendianilina | -- | A2 |
| N-Metil 2 pirrolidona | 100 | 400 |
| Paraquat, diametro respirable | -- | 0,1 |
| + Plomo cromato (como Cr) | -- | 0,05 A2 |
| C Propilen glicol dinitrato. Via Dermica | 0,2 | 2 |
| + Silicato de etilo | 10 | 85 |
| Solvente alifatico "140 flash" | 25 | 150 |
| Sulfuro de niquel tostado (como Ni) | -- | 1 A 1 a |
| C 1,2,4, triclorobenceno | 5 | 40 |
| Trimetil fosfito | 0,5 | 2,6 |
| C 2.4.6. trinitrotolueno (TNT) | -- | 0,5 |
| Valeraldehido | 50 | 175 |
| + VM v P Nafta | 300 | 1.350 |

POLVOS MINERALES

| Silice amorfa | 5 mg/m3 de polvo total (todos los tamaños) |
| --- | --- |
|  | 2 mg/m3 de polvo respirable (< 5 u) |
| Tierra de diatomeas (natural): | 1,5 mg/m3 de polvo respirable |

Las letras mayúsculas hacen referencia a los correspondientes apéndices.
Con una cruz (+) se señalan las sustancias incluidas en esta lista por primera vez.

Intentos de modificación.

APENDICE "A"

Sustancias cancerígenas:

A continuación se indican aquellas sustancias de uso industrial que tienen una acción cancerígena sobre el hombre o que, bajo condiciones de experimentación adecuadas, han provocado cáncer en los animales.
Las sustancias que se han comprobado que tienen una acción cancerígena en el hombre se presentan bajo tres formas: aquellas para las cuales se ha establecido un valor límite umbral. (1a), aquellas para las que las condiciones ambientales no han podido ser suficientemente definidas como para poder adoptarlo (1b) y (1c), aquellas para las que se esperan datos más definitivos y hasta entonces se considerarán como cancerígenas 1b.

1)

a) Sustancias cancerígenas para el hombre

Sustancias aisladas, o asociadas a procesos industriales, con un potencial cancerígeno o cocancerígeno conocido y con un valor límite umbral adoptado:

| Trióxido de arsénico, producción | As2O3, 0,05 mg/m3 (como As) SO2, C 5.0 ppm Sb2O3, 0,05 mg/m3 (como Sb |
| --- | --- |
| Asbestos, todas las formas* | 5 fibras/cc. (mayores de 5u de longitud) |
| bis (Clorometil) éter | 0,001 ppm |
| Cromita, procesamiento del mineral | 0,05 mg/m3 (como Cr) |
| Sulfuro de níquel, tostación, humo y polvo. | 1 mg/m3 (como Ni) |
| Hidrocarburos aromáticos policíclicos | 0,2 mg/m3 (solubles en benceno) |
| * El humo de tabaco puede aumentar la incidencia de cáncer de pulmón provocado por esta sustancia, u otras sustancias o procesos de esta lista. |  |

b) Sustancias cancerígenas para el hombre.

Sustancias aisladas, o asociadas a procesos industriales, con un potencial cancerígeno conocido sin tener un valor límite umbral adoptado:
4-Aminodifenilo (p-Xenilamina)
Produccion de Bencidina
beta - Naftilamina
4- Nitrodifenilo

c) Sustancias cancerígenas para el hombre.

Sustancias conocidas como potencialmente cancerígenas, en espera de los datos necesarios para asignarles un valor límite umbral:
Cloruro de vinilo
Para las sustancias citadas en A 1 b no debe permitirse ningún tipo de exposición o contacto, sea por vía respiratoria, dérmica u oral, tal que pueda ser detectada por los métodos analíticos más sensibles. Esto significa que los procesos u operaciones en las que intervengan, deben ser totalmente herméticos, utilizando para ello las mejores técnicas de ingeniería y que el trabajador debe de usar equipos que aseguren su total protección.

2) Sustancias a las que se atribuyen un efecto cancerígeno potencial sobre el hombre.

Sustancias aisladas, o asociadas a un proceso industrial, "sospechosas" de inducir cáncer basándose en (1), una evidencia epidemiológica limitada, reducida a informes clínicos de casos aislados, o (2) demostración, por métodos adecuados, de un efecto cancerígeno sobre una o más especies animales.

| Benceno. Via Dermica | 10 ppm |
| --- | --- |
| Benzo (alfa) pireno | -- |
| Berilio | 2 u g/m3 |
| Cloroformo | 10 ppm |
| Cloruro de dimetil-carbamilo | -- |
| Cromatos de plomo y cinc (como Cr) | 0,05 mg/m3 |
| 3,3'-diclorobencidina | -- |
| 1.1. dimetil hadracina | 0,5 ppm |
| Dioxido de vinil-ciclohexeno | 10 ppm |
| Epiclorhidrina | 5 ppm |
| Hexametil fosforamida. Via Dermica | -- |
| Hidracina | 0,1 ppm |
| 4,4'-metilen bis (2-cloroanilina). Via Dermica | 0,02 ppm |
| 4,4'-metilen dianilina | -- |
| Monometilhidracina | 0,2 ppm |
| Nitrosaminas | -- |
| Oxido de cadmio, produccion | 0,05 mg/m3 |
| Propano Sultona | __ |
| Beta propiolactona | -- |
| Sulfato de dimetilo | 1 ppm |
| Trioxido de antimonio, produccion* | 0,05 mg/m |

La exposición de los trabajadores a estas sustancias por cualquier vía, debe ser cuidadosamente controlada dentro de los límites dados por los datos experimentales, animales y humanos, que se posean, incluyendo aquellas sustancias con valor límite umbral asignado.

APENDICE "B"

1) Productos de la descomposición del politetrafluoroetileno. (Marcas de Fábrica: "Algoflon", "Fluon", "Halon", "Teflon", "Tetran").
La descomposición térmica en el aire de la cadena fluorocarbonada, provoca la formación de productos oxidados que contienen carbono, fluor y oxígeno. Para obtener un índice de exposición, estos productos pueden determinarse en el aire cuantitativamente como fluoruros, ya que se descomponen parcialmente por hidrólisis en soluciones alcalinas. Hallándose pendiente aún la determinación de la toxicidad de estos productos no se recomienda valor límite umbral alguno, pero las concentraciones en el aire deben ser las mínimas posibles.

2) Gasolina
La composición de estos productos varía enormemente, por ello resulta imposible fijar un valor límite umbral único aplicable. Por ello, para llegar a un valor apropiado hay que determinar su contenido en Benceno y en otros productos aromáticos, así como en aditivos varios.

3) Humos de soldadura - Partículas totales (No clasificadas de otra forma). Valor límite umbral: 5 mg/m3
Los humos de soldadura no pueden clasificarse de forma sencilla.
La composición y cantidad de los humos depende de la aleación que se suelda y del proceso y electrodo usado para ello. Un análisis correcto de los humos sólo se puede realizar teniendo en cuenta la naturaleza del proceso de soldadura y del sistema en estudio: los metales y aleaciones muy reactivos, como el aluminio y el titanio se sueldan al arco en una atmósfera inerte de argón, por ejemplo. Estos tipos de arco originan relativamente pocos humos, pero su intensa radiación puede producir ozono. Un proceso similar se utiliza para soldar aceros, originando también un nivel de humos bajo. Las aleaciones de hierro se sueldan al arco también en ambientes oxidantes originando gran cantidad de humo y pudiendo producir monóxido de carbono en vez de ozono. Los humos generalmente se componen de partículas amorfas que contienen hierro, manganeso, silicio u otros metales según la aleación y el sistema usado en la soldadura. Cuando se suelda al arco acero inoxidable se encuentran también en los humos compuestos de cromo y níquel.
Algunos electrodos recubiertos, o continuos, contienen fluoruros en su formulación y los humos asociados a ellos pueden contener cantidades más importantes de fluoruros que los óxidos. Debido a estos factores, frecuentemente se deben buscar en los humos de soldadura al arco aquellos componentes individuales que posiblemente se encuentran en ellos, para comprobar si se supera algún valor límite umbral específico. Las conclusiones basadas en la concentración total de humos son generalmente correctas, si el electrodo usado, el metal o su recubrimiento, no contienen tóxicos y las condiciones de la soldadura no causan la formación de gases tóxicos.
Muchos tipos de soldadura, incluso con una ventilación elemental, no causan exposiciones superiores a 5 mg/m3 en el interior de la pantalla de protección. Cuando se supere este valor se deben aplicar medidas de control adecuadas.

APENDICE "C"

C.L. Valor límite umbral para mezclas de sustancias.
En el caso de que se hallen presentes dos o más sustancias, deben tenerse en cuenta sus efectos combinados más que sus efectos propios individuales o aislados. Los efectos de los diferentes riesgos deben considerarse como aditivos, siempre que no exista información en sentido contrario.
Así, si la suma de las siguientes fracciones:

|  | ........ |  |
| --- | --- | --- |

superase la unidad, llegaremos a la conclusión de que se está rebasando el valor límite umbral de la mezcla. En las fracciones los términos C indican las concentraciones atmosféricas halladas para cada sustancia componente de la mezcla y los términos T los correspondientes CMP de cada una de estas sustancias) (véase el ejemplo 1. A. a. y 1. A. c.).
La anterior regla se exceptúa cuando existan razones de peso para creer que los efectos principales de las diferentes sustancias peligrosas de la mezcla no son aditivos, sino exclusivamente independientes. También se exceptúa cuando varios componentes de la mezcla producen efectos puramente locales en diferentes órganos del cuerpo humano. En tales casos debe considerarse que la mezcla excede el CMP cuando por lo menos una de sus sustancias componentes rebasa su VLU específico, o sea cuando cualquier fracción de la serie.

| ( |  | o |  | , etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

alcance valores superiores a la unidad (Véase el ejemplo 1. A. c).
En algunas mezclas ambientales pueden darse casos de antagonismo y de potenciaciones. Cuando esto ocurra debe considerarse cada caso. Los agentes potenciadores o antagonismo no son necesariamente de por sí peligrosos. También es posible una acción potenciadora por efecto de exposiciones a través de otras vías de entrada que no sean la respiratoria, por ejemplo, en el caso de ingestión de alcohol que coincida con la inhalación de un narcótico (tricloroetileno). Los fenómenos de potenciación se dan principalmente en caso de altas concentraciones y son más raros a bajas concentraciones.
Cuando una determinada operación industrial o proceso laboral se caracteriza por la emisión de cierto número de polvos, vapores o gases peligrosos, ordinariamente sólo se podrá valorar el riesgo mediante la medición de una sola sustancia aislada. En tales casos el VLU de esa sustancia aislada y medida deberá reducirse mediante la aplicación de un determinado factor cuya magnitud dependerá del número, de la toxicidad y de la relativa proporción de los otros factores normalmente presentes en la mezcla.
Ejemplos típicos de operaciones y procesos laborales en los que se dan asociaciones de dos o más contaminantes atmosféricos son los siguientes: soldadura, reparación de automóviles, voladuras de rocas por perforación y uso de explosivos, pintura, barnizado, algunas operaciones de fundición de metales, gases de escape de motores diesel.

1) Ejemplos de VLU para mezclas.
Las fórmulas siguientes se aplican únicamente cuando los componentes de una mezcla tienen efectos toxicológicos similares, no deben ser usados para mezclas de sustancias cuya reactividad sea muy diferente, por ejemplo: Acido cianhídrico y dióxido de azufre. En estos casos se debe usar la fórmula para Efectos Independientes (1.c.).

a) Caso General, cuando cada componente de la mezcla es analizado en el aire:
Efectos aditivos. (Nota: Es imprescindible que se efectúe un análisis cualitativo y cuantitativo de cada componente presente en la atmósfera, a fin de poder evaluar su concordancia con el VLU calculado).

|  | ....... |  |
| --- | --- | --- |

Ejemplo N. 1.A.a.
El aire contiene 5 ppm de tetracloruro de carbono (VLU = 10 ppm). 20 ppm de dicloruro de etileno (VLU = 50 ppm) y 10 ppm de dibromuro de etileno (VLU = 20 ppm).
La concentración de la mezcla en la atmósfera es: 5 + 20 + 10 = 35 ppm de mezcla.

El VLU ha sido rebasado.
El VLU de esta mezcla puede ahora calcularse como cociente entre la concentración total de contaminante y el resultado de esta suma de fracciones

| VLU mezcla |  | ppm |
| --- | --- | --- |

b) Caso especial
Cuando la fuente contaminante es una mezcla de líquidos y se supone que la composición atmosférica es similar a la del material original, por ejemplo, sobre la base de un tiempo de exposición estimado como promedio, todo el líquido (disolvente) de la mezcla se evapora totalmente.
Efectos Aditivos (Solución aproximada)
Se conoce la composición porcentual (en peso) de una mezcla de líquidos, el VLU de cada componente debe expresarse en mg/m3.

Nota: Para poder evaluar la concordancia con este VLU, deben calibrarse en el laboratorio los aparatos de muestreo de campo con objeto de que puedan responder cualitativamente y cuantitativamente a esta mezcla específica de contaminantes en el ambiente; así como a concentraciones fraccionarias de la misma:
Por ejemplo.

|  | , |  | , 2 y 10 veces el VLU |
| --- | --- | --- | --- |

| VLU de la mezcla |  |
| --- | --- |

donde f es el tanto por uno en peso del constituyente de la mezcla líquida.

Ejemplo N. 1
Un líquido contiene (en peso

| 50% Heptano: | VLU = 400 ppm o 1.600 mg/m3 1 mg/m3 = 0,25 ppm |
| --- | --- |
| 30% Cloruro de metileno | VLU = 200 ppm o 720 mg/m3 1 mg/m3 = 0,28 ppm |
| 20% Percloroetileno | VLU = 100 ppm o 670 mg/m3 1 mg/m3 = 0,15 ppm |

| VLU de la mezcla |  | mg/m3 |
| --- | --- | --- |

Estos valores se pueden convertir en ppm como sigue:
Heptano: 485 mg/m3 x 0,25 = 121 ppm
Cloruro de Metileno: 291 mg/m3 x 0,28 = 81 ppm
Percloroetileno: 194 mg/m3 x 0,15 = 29 ppm

VLU de la mezcla = 121 + 81 + 29 = 231 ppm o 970 mg/m3

Ejemplo N. 2
Un disolvente contiene (en peso)

| 50% Alcohol isopropilico: | VLU = 400 ppm o 980 mg/m3 1 mg/m3 = 0,41 ppm |
| --- | --- |
| 30% Dicloroetano: | VLU = 50 ppm o 200 mg/m3 1 mg/m3 = 0,25 ppm |
| 20% Percloroetileno | VLU = 100 ppm o 670 mg/m3 1 mg/m3 = 0,15 ppm |

| VLU de la mezcla |  | mg/m3 |
| --- | --- | --- |

En esta mezcla
50% o sea 433 x 0,5 = 216 mg/m3 es alcohol isopropilico
30% o sea 433 x 9,3 = 130 mg/m3 es dicloroetano
20% o sea 433 x 0,2 = 87 mg/m3 es percloroetileno

Estos valores se pueden convertir en ppm como sigue:
Alcohol isopropilico: 216 x 0,41 = 89 ppm
Dicloroetano: 130 x 0,25 = 33 ppm
Percloroetileno: 87 x 0,15 = 13 ppm

VLU de la mezcla= 89 + 33 + 13 = 135 ppm o 433 mg/m3

c) Efectos Independientes.
El aire contiene 0,15 mg/m3 de plomo (VLU = 0,15) y 0,7 mg/m3 de ácido sulfúrico (VLU = 1)

|  | ; |  |
| --- | --- | --- |

El VLU no ha sido rebasado

2) Cálculo del VLU para mezclas de polvos minerales.
La fórmula general para todas las mezclas con efectos aditivos puede utilizarse para el caso de mezclas de polvos minerales biológicamente activos.
El VLU del total de una mezcla que contenga 80% de talco no asbestiforme y 20% de cuarzo, estará dado por:

| VLU |  | mppmc |
| --- | --- | --- |

VLU del talco (puro): 706 mppmc

| VLU del cuarzo (puro): |  | mppmc |
| --- | --- | --- |

Teniendo en cuenta el efecto aditivo se hubiese obtenido practicamente el mismo resultado si se hubiese utilizado sólo el VLU del componente más peligroso de la mezcla. En el anterior ejemplo el VLU para el 20% de cuarzo es de 353 mppmc.
Para una mezcla que contenga 25% de cuarzo, 25% de sílice amorfa y 50% de talco, el VLU será:

| VLU |  | mppmc |
| --- | --- | --- |

El VLU calculado para el 25% de cuarzo sería de 303 mppmc.

APENDICE "D"

Desviaciones permisibles de los límites expresados como concentraciones medias ponderadas en el tiempo.
Los factores de desviación de los VLU dados en la tabla siguiente, definen de forma automática la magnitud de la desviación permisible por encima del límite para aquellas sustancias cuyo límite no es un valor techo. Los ejemplos dados en la tabla ponen de manifiesto que para el nitrobenceno, cuyo VLU es 1 ppm no debería permitirse que se rebasaran los 3 ppm. Similarmente, para el tetracloruro de carbono, cuyo VLU son 10 ppm, no deberían excederse las 20 ppm. Por el contrario, no debe aplicarse el factor de desviación a aquellas sustancias designadas con una "C" y éstas deben permanecer siempre en o por debajo de su VLU Techo.
Estos factores de desviación no son más que una guía simple para aplicar a las sustancias que aparecen en la lista y no tienen por que suministrar el valor más correcto de la desviación permisible de una sustancia particular, por ejemplo, para el CO durante 15 minutos es de 400 ppm.

| Sustancia | VLU ppm | Factor de desviacion | Concentracion maxima permitida para cortos periodos de tiempo (ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nitrobenceno | 1 | 3 | 3 |
| Tetracloruro de carbono | 10 | 2 | 20 |
| Trimetil benceno | 25 | 1,5 | 40 |
| Acetona | 1.000 | 1,25 | 1.250 |
| Trifluoruro de boro | C1 | --- | 1 |
| Butilamina | C5 | --- | 5 |

Factores de desviacion
Para todas las sustancias cuyos VLU no tienen la notificación C:

| VLU (ppm o mg/m3) | Factor de desviacion |
| --- | --- |
| 0 - 1 | 3 |
| 1 - 10 | 2 |
| 10 - 100 | 15 |
| 100 - 1000 | 1,25 |

El factor de desviación es función del VLU expresado como concentración media ponderada en el tiempo.

Interpretación de las medidas de concentraciones pico.
Con la difusión del uso de los instrumentos de lectura directa de las concentraciones ambientales de contaminantes en las zonas de trabajo, se ha presentado la cuestión de interpretación de los "picos instantáneos". Aunque no es posible concretar una norma general para todas las sustancias presentes en los ambientes industriales, las siguientes guías pueden ser útiles, tomando como base los factores de desviación definidos antes.
La importancia toxicológica de concentraciones pico momentáneas depende de la velocidad de acción de la sustancia en cuestión. Si la sustancia actúa lentamente, como el cuarzo, plomo o monóxido de carbono, los picos momentáneos no tienen importancia toxicológica, lógicamente, siempre que su valor no sea muy elevado. Por otra parte, si la sustancia actúa rápidamente produciendo narcosis incapacitante, por ejemplo el SH 2 o una irritación intolerable o asfixia (NH3 SO2 CO2) o da lugar a sensibilización (isocianatos orgánicos), no se deben permitir picos apreciables, incluso "instantáneos" por encima de los factores de desviación, mientras no exista información en sentido contrario. En el futuro se desarrollarán factores de desviación más específicos.

APENDICE "E"

Ejemplos de partículas molestas q)

VLU 1.060 mppmc o 10 mg/m3

| Aceites Vegetales. Nieblas (excepto el de ricino, nuez de ana cardo o aceites irritantes similares) |  | Grafito (sintetico) |
| --- | --- | --- |
| Almidon |  | Lana Mineral, fibra de Marnesita |
| Alumina (Al 2O 3) |  | Marmol |
| Caliza |  | Oxido de cinc, polvo |
| Caolin |  | Oxido de esta |
| Carbonato calcico |  | Pentaeritritol |
| Carburo de silicio |  | Rojo de Pulir |
| Celulosa (Fibras de papel) |  | Sacarosa |
| Cemento Portland |  | Silicato calcico |
| Corindon (Al 2O 3) |  | Silicio |
| Dioxido de titanio |  | Vidrio, fibras r) o polvo |
| Esmeril |  | Yeso |
| Estearato de cinc |  | Yeso de Paris |
| Glicerina, nieblas de |  |  |

q) Cuando no existan impurezas tóxicas, por ejemplo sílice en cantidad inferior al 1%.
r) Inferiores a 7 micras de diámetro.

APENDICE "F"

Ejemplos de asfixiantes simples, gases y vapores inertes s)

| Acetileno | Hidrogeno |
| --- | --- |
| Argon | Metano |
| Butano | Neon |
| Etano | Propano |
| Etileno | Propileno |
| Helio |  |

s) Definidos como se indica en el prefacio