República Argentina

Decreto Nº 351/1979

Anexo IV

Correspondiente a los art. 71 a 84 de la Reglamentación aprobada por Decreto 351/79

CAPITULO XII
Iluminación y color

1. Iluminación

1.1. La intensidad mínima de iluminación, medida sobre el plano de trabajo, ya sea éste horizontal, vertical u oblicuo, está establecida en la tabla 1, de acuerdo con la dificultad de la tarea visual y en la tabla 2, de acuerdo con el destino del local.
Los valores indicados en la tabla 1, se usarán para estimar los requeridos para tareas que no han sido incluidas en la tabla 2.
1.2. Con el objeto de evitar diferencias de iluminancias causantes de incomodidad visual o deslumbramiento, se deberán mantener las relaciones máximas indicadas en la tabla 3.
La tarea visual se sitúa en el centro del campo visual y abarca un cono cuyo ángulo de abertura es de un grado, estando el vértice del mismo en el ojo del trabajador.
1.3. Para asegurar una uniformidad razonable en la iluminancia de un local, se exigirá una relación no menor de 0,5 entre sus valores mínimo y medio.

| E mínima |  |
| --- | --- |

E = Exigencia

La iluminancia media se determinará efectuando la media aritmética de la iluminancia general considerada en todo el local, y la iluminancia mínima será el menor valor de iluminancia en las superficies de trabajo o en un plano horizontal a 0,80 m. del suelo. Este procedimiento no se aplicará a lugares de tránsito, de ingreso o egreso de personal o iluminación de emergencia.
En los casos en que se ilumine en forma localizada uno o varios lugares de trabajo para completar la iluminación general, esta última no podrá tener una intensidad menor que la indicada en la tabla 4.

| TABLA 1 Intensidad media de iluminacion para diversas Clases de tarea visual (Basada en norma IRAM-AADL J 20-06) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clases de tarea visual | Iluminacion sobre plano de trabajo (lux) | Ejemplos de tareas visuales |
| Vision ocasional solamente | 100 | Para permitir movimientos seguros por ej. En lugares de poco transito: Sala de calderas, deposito de materiales voluminosos y otros. |
| Tareas intermitentes ordinarias y faciles, con contrastes fuertes. | 100 a 300 | Trabajos simples, intermitentes y mecánicos inspeccion general y contado de partes de stock, colocacion de maquinaria pesada. |
| Tarea moderadamente criticas y prolongadas, con detalles medianos. | 300 a 750 | Trabajos medianos, mecanicos y manuales, inspeccion y montaje; trabajos comunes de oficina, tales como: lectura, escritura y archivo. |
| Tareas severas y prolongadas y de poco contraste. | 750 a 1500 | Trabajos finos, mecanicos y manuales, montajes e inspeccion; pintura extrafina, sopleteado, costura de ropa oscura. |
| Tareas muy severas y prolongadas, con detalles minuciosos o muy poco contraste. | 1500 a 3000 | Montaje e inspeccion de mecanismos delicados, fabricacion de herramientas y matrices; inspeccion con calibrador, trabajo de molienda fina. |
|  | 3000 | Trabajo fino de relojeria y reparacion. |
| Tareas excepcionales, difíciles o importantes | 5000 a 10.000 | Casos especiales, como por ejemplo: iluminacion del campo operatorio en una sala de cirugia. |

| TABLA 2 Intensidad minima de iluminación (Basada en norma IRAM-AADL J 20-06) |  |
| --- | --- |
| Tipo de edificio, local y tarea visual | Valor minimo de servicio de iluminacion (lux) |
| VIVIENDA |  |
| Baño: |  |
| Iluminacion general | 100 |
| Iluminacion localizada sobre espejos | 200 (sobre plano vertical) |
| Dormitorio: |  |
| Iluminacion general. | 200 |
| Iluminacion localizada: cama, espejo | 200 |
| Cocina: |  |
| Iluminacion sobre la zona de trabajo: coci na, pileta, mesada.. | 200 |
| CENTROS COMERCIALES IMPORTANTES |  |
| Iluminacion general. | 1.000 |
| Deposito de mercaderias | 300 |
| CENTROS COMERCIALES DE MEDIANA IMPORTANCIA |  |
| Iluminacion general. | 500 |
| HOTELES |  |
| Circulaciones: |  |
| Pasillos, palier y ascensor | 100 |
| Hall de entrada | 300 |
| Escalera | 100 |
| Local para ropa blanca: |  |
| Iluminacion general. | 200 |
| Costura | 400 |
| Lavanderia | 100 |
| Vestuarios | 100 |
| Sotano, bodegas | 70 |
| Depositos | 100 |
| GARAJES Y ESTACIONES DE SERVICIO |  |
| Iluminacion general. | 100 |
| Gomeria | 200 |
| OFICINAS |  |
| Halls para el publico | 200 |
| Contaduria, tabulaciones, teneduria de li bros, operaciones bursatiles, lectura de reproducciones, bosquejos rapidos | 500 |
| Trabajo general de oficinas, lectura de buenas reproducciones, lectura, transcripcion de escritura a mano en papel y lapiz ordinario, archivo, indices de referencia, distribucion de correspondencia | 500 |
| Trabajos especiales de oficina, por ejemplo sistema de computacion de datos | 750 |
| OFICINAS |  |
| Sala de conferencias | 300 |
| Circulacion | 200 |
| BANCOS |  |
| Iluminacion general. | 500 |
| Sobre zonas de escritura y cajas | 750 |
| Sala de caudales | 500 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS |  |
| Mataderos municipales: |  |
| Recepcion | 50 |
| Corrales: |  |
| Inspeccion | 300 |
| Permanencia | 50 |
| Matanza | 100 |
| Deshollado | 100 |
| Escaldado | 100 |
| Evisceracion | 300 |
| Inspeccion | 300 |
| Mostradores de venta | 300 |
| Frigorificos: |  |
| Camaras frias | 50 |
| Salas de maquinas | 150 |
| Conservas de carne: |  |
| Corte, deshuesado, eleccion | 300 |
| Coccion | 100 |
| Preparacion de pates, envasado | 150 |
| Esterilizacion | 150 |
| Inspeccion | 300 |
| Preparacion de embutidos | 300 |
| Conservas de pescado y mariscos: |  |
| Recepcion | 300 |
| Lavado y preparacion | 100 |
| Coccion | 100 |
| Envasado | 300 |
| Esterilizacion | 100 |
| Inspeccion | 300 |
| Embalaje | 200 |
| Preparacion de pescado ahumado | 300 |
| Secado | 300 |
| Camara de secado | 50 |
| Conservas de verduras y frutas: |  |
| Recepcion y seleccion | 300 |
| Preparacion mecanizada | 150 |
| Envasado | 150 |
| Esterilizacion | 150 |
| Camara de procesado. | 50 |
| Inspeccion | 300 |
| Embalaje | 200 |
| Molinos harineros: |  |
| Deposito de granos.. | 100 |
| Limpieza | 150 |
| Molienda y tamizado. | 100 |
| Clasificacion de harinas | 100 |
| Colocacion de bolsas | 300 |
| Silos: |  |
| Zona de recepcion | 100 |
| Circulaciones | 100 |
| Sala de comando | 300 |
| Panaderias: |  |
| Deposito de harinas. | 100 |
| Amasado: |  |
| Sobre artesas | 200 |
| Coccion: |  |
| Iluminación general. | 200 |
| Delante de los hornos | 300 |
| Fabrica de bizcochos: |  |
| Deposito de harinas. | 100 |
| Local de elaboracion | 200 |
| Inspeccion | 300 |
| Deposito del producto elaborado | 100 |
| Pastas alimenticias: |  |
| Deposito de harinas. | 100 |
| Local de elaboracion | 200 |
| Secado | 50 |
| Inspeccion y empaquetado | 300 |
| Torrefacción de café: |  |
| Deposito | 100 |
| Torrefacción | 200 |
| Inspeccion y empaquetado | 300 |
| Fabrica de chocolate: |  |
| Deposito | 100 |
| Preparación de chocolate | 200 |
| Preparación de cacao en polvo | 200 |
| Inspeccion y empaquetado | 300 |
| Usinas pasteurizadoras: |  |
| Recepción y control de materia prima | 200 |
| Pasteurizacion | 300 |
| Envasado | 300 |
| Encajonado | 200 |
| Laboratorio | 600 |
| Fabrica de derivados lacteos: |  |
| Elaboracion | 300 |
| Camaras frias | 50 |
| Sala de maquinas | 150 |
| Depositos de quesos. | 100 |
| Envasado | 300 |
| Vinos y bebidas alcoholicas: |  |
| Recepción de materia prima | 100 |
| Local de elaboracion | 200 |
| Local de cubas: |  |
| Circulaciones | 200 |
| Curado y embotellado | 300 |
| Embotellado: |  |
| Iluminación general. | 150 |
| Embalaje | 150 |
| Cervezas y malterias: |  |
| Deposito | 100 |
| Preparación de la malta | 100 |
| Trituración y colocación de la malta en bolsas | 200 |
| Elaboración | 300 |
| Locales de fermentacion | 100 |
| Embotellado: |  |
| Lavado y llenado | 150 |
| Embalaje | 150 |
| Fabrica de azucar: |  |
| Recepción de materia prima | 100 |
| Elaboración del azucar: |  |
| Iluminación general. | 200 |
| Turbinas de trituracion | 300 |
| Almacenamiento de azucar | 100 |
| Embolsado | 200 |
| Manómetros, niveles: |  |
| Iluminación localizada | 300 |
| Sala de maquinas | 150 |
| Tableros de distribución y laboratorios | 300 |
| Refinerías: |  |
| Iluminación general. | 100 |
| Amasado sobre cada turbina | 300 |
| Molienda sobre la maquina | 300 |
| Empaque | 200 |
| Fabricas de productos de confiteria: |  |
| Coccion y alibración de pastas: |  |
| Iluminación general. | 200 |
| Iluminación localizada | 400 |
| Elaboración y terminación: |  |
| Iluminación general. | 200 |
| Iluminación localizada | 400 |
| Depositos | 100 |
| METALURGICA |  |
| Fundiciones: |  |
| Deposito de barras y lingotes | 100 |
| Arena: |  |
| Transporte, tamizado y mezcla, manipulación automatica: |  |
| Transportadoras, elevadores, trituradores y tamices | 100 |
| Fabricación de noyos: |  |
| Fino | 300 |
| Grueso | 200 |
| Deposito de placas modelos | 100 |
| Zona de pesado de cargas | 100 |
| Taller de moldeo: |  |
| Iluminación general. | 250 |
| Iluminación localizada en moldes | 500 |
| Llenado de moldes | 200 |
| Desmolde | 100 |
| Acerias: |  |
| Deposito de minerales y carbon | 100 |
| Zona de colado | 100 |
| Trenes de laminacion | 200 |
| Frague: |  |
| Fabricación de alambre: |  |
| Laminacion en frio.. | 300 |
| Laminacion en caliente | 200 |
| Deposito de productos terminados | 100 |
| Mecanica general: |  |
| Deposito de materiales | 100 |
| Inspeccion y control de calidad: |  |
| Trabajo grueso: contar, control grueso de objetos de deposito y otros | 300 |
| Trabajo mediano: ensamble previo | 600 |
| Trabajo fino: dispositivos de alibración, mecanica de precision, instrumentos | 1200 |
| Trabajo muy fino: alibración e inspeccion de piezas de montaje peque | 2000 |
| Trabajo minucioso: instrumentos muy pequeños | 3000 |
| Talleres de montaje: |  |
| Trabajo grueso: montaje de maquinas pesadas | 200 |
| Trabajo mediano: montaje de maquinas, chasis de vehiculos | 400 |
| Trabajo fino: Iluminación localizada | 1200 |
| Trabajo muy fino: instrumentos y mecanismos pequeños de precision: Iluminación localizada | 2000 |
| Trabajo minucioso: Iluminación localizada.. | 3000 |
| Deposito de piezas sueltas y productos terminados: |  |
| Iluminación general. | 100 |
| Areas especificas: |  |
| Mesas, ventanillas, etc | 300 |
| Elaboración de metales en laminas: |  |
| Trabajo en banco y maquinas especiales | 500 |
| Maquinas, herramientas y bancos de trabajo: |  |
| Iluminación general. | 300 |
| Iluminación localizada para trabajos delicados en banco o maquina, verificación de medidas, rectificación de piezas de precision | 1000 |
| Trabajo de piezas pequeñas banco o maquina, rectificación de piezas medianas, fabricacion de herramientas, ajuste de maquinas | 500 |
| Soldadura | 300 |
| Tratamiento superficial de metales | 300 |
| Pintura: |  |
| Preparación de los elementos | 400 |
| Preparación, dosaje y mezcla de colores | 1000 |
| Cabina de pulverizacion | 400 |
| Pulido y terminacion | 600 |
| Inspeccion y retoque | 600 |
| DEL CALZADO |  |
| Clasificacion, marcado y corte | 400 |
| Costura | 600 |
| Inspeccion | 1000 |
| CENTRALES ELECTRICAS |  |
| Estaciones de transformación: Exteriores: |  |
| Circulación | 100 |
| Locales de maquinas rotativas | 200 |
| Locales de equipos auxiliares: |  |
| Maquinas estaticas, interruptores y otras.. | 200 |
| Tableros de aparatos de control y medicion: |  |
| Iluminación general. | 200 |
| Sobre el plano de lectura | 400 |
| Subestaciones transformadoras: |  |
| Exteriores | 10 |
| Interiores | 100 |
| CERÁMICA |  |
| Preparación de las arcillas y amasado, molde, prensas, hornos y secadores | 200 |
| Barnizado y decoración: |  |
| Trabajos finos | 800 |
| Trabajos medianos | 400 |
| Inspeccion: |  |
| Iluminación localizada | 1000 |
| DEL CUERO |  |
| Limpieza, curtido, igualado del espesor de los cueros, sobado, barnizado, secadores, terminacion | 200 |
| Inspección y trabajos especiales | 600 |
| IMPRENTA |  |
| Taller de tipografia: |  |
| Iluminacion general, compaginacion, prensa para pruebas | 300 |
| Mesa de correctores, pupitres p/composicion | 800 |
| Taller de linotipos: |  |
| Iluminacion general. | 300 |
| Sobre maquinas en la salida de letras y sobre el teclado | 400 |
| Inspeccion de impresion de colores | 1000 |
| Rotativas: |  |
| Tinteros y cilindros | 300 |
| Recepcion | 400 |
| Grabado: Grabado a mano: |  |
| Iluminacion localizada | 1000 |
| Litografia | 700 |
| JOYERIA RELOJERIA |  |
| Zona de trabajo: |  |
| Iluminacion general. | 400 |
| Trabajos finos | 900 |
| Trabajos minuciosos. | 2000 |
| Corte de gemas, pulido y engarce | 1300 |
| MADERERA |  |
| Aserraderos: |  |
| Iluminacion general. | 100 |
| Zona de corte y clasificacion | 200 |
| Carpinteria: |  |
| Iluminacion general. | 100 |
| Zona de bancos y maquinas | 300 |
| Trabajos de terminacion de inspeccion | 600 |
| Manufactura de muebles: |  |
| Seleccion del enchapado y preparacion | 900 |
| Armado y terminacion | 400 |
| Marqueteria | 600 |
| Inspeccion | 600 |
| PAPELERA |  |
| Local de maquinas | 100 |
| Corte, terminacion.. | 300 |
| Inspeccion | 500 |
| Manufacturas de cajas: |  |
| Encartonado fijo | 300 |
| Cartones ordinarios, cajones | 200 |
| QUÍMICA |  |
| Planta de procesamiento: |  |
| Circulacion general. | 100 |
| Iluminacion general sobre escaleras y pasarelas | 200 |
| Sobre aparatos: |  |
| Iluminacion sobre plano vertical | 200 |
| Iluminacion sobre mesas y pupitres | 400 |
| Laboratorio de ensayo y control: |  |
| Iluminacion general | 400 |
| Iluminacion sobre el plano de lectura de aparatos | 600 |
| Caucho: |  |
| Preparacion de la materia prima | 200 |
| Fabricacion de neumaticos: | 200 |
| Vulcanizacion de las envolturas y camaras de aire | 300 |
| Jabones: |  |
| Iluminacion general de las distintas operaciones | 300 |
| Panel de control | 400 |
| Pinturas: |  |
| Procesos automaticos | 200 |
| Mezcla de pinturas.. | 600 |
| Combinacion de colores | 1000 |
| Plasticos: |  |
| Calandrado, extrusion, inyeccion, compresion y moldeado por soplado | 300 |
| Fabricacion de laminas, conformado, maquinado, fresado, pulido, cementado y recortado | 400 |
| Deposito, almacenes y salas de empaque: |  |
| Piezas grandes | 100 |
| Piezas peque | 200 |
| Expedicion de mercaderias | 300 |
| DEL TABACO |  |
| Proceso completo | 400 |
| TEXTIL |  |
| Tejidos de algodon y lino: |  |
| Mezcla, cardado, estirado | 200 |
| Torcido, peinado, hilado, husos | 200 |
| Urdimbre: |  |
| Sobre los peines | 700 |
| Tejido: |  |
| Telas claras y medianas | 400 |
| Telas oscuras | 700 |
| Inspeccion: |  |
| Telas claras y medianas | 600 |
| Telas oscuras | 900 |
| Lana: |  |
| Cardado, lavado, peinado, retorcido, tintura | 200 |
| Lavada, urdimbre | 200 |
| Tejidos: |  |
| Telas claras y medianas | 600 |
| Telas ocuras | 900 |
| Maquinas de tejidos de punto | 900 |
| Inspeccion: |  |
| Telas claras y medianas | 1200 |
| Telas oscuras | 1500 |
| Seda natural y sintetica: |  |
| Embebido, teo texturado | 300 |
| Urdimbre | 700 |
| Hilado | 450 |
| Tejidos: |  |
| Telas claras y medianas | 600 |
| Telas oscuras | 900 |
| Yute: |  |
| Hilado, tejido con lanzaderas, devanado | 200 |
| Calandrado | 200 |
| DEL VESTIDO |  |
| Sombreros: |  |
| Limpieza, tintura, terminacion, forma, alisado, planchado | 400 |
| Costura | 600 |
| Vestimenta: |  |
| Sobre maquinas | 600 |
| Manual | 800 |
| Fabrica de guantes: |  |
| Prensa, tejidos, muestreo, corte | 400 |
| Costura | 600 |
| Control | 1000 |
| DEL VIDRIO |  |
| Sala de mezclado: |  |
| Iluminacion general. | 200 |
| Zona de dosificacion | 400 |
| Local de horno | 100 |
| Local de manufactura: mecanica: sobre maquinas: |  |
| Iluminacion general. | 200 |
| Manual: |  |
| Iluminacion general. | 200 |
| Corte, pulido y biselado | 400 |
| Terminacion general. | 200 |
| Inspeccion: |  |
| General | 400 |

| TABLA 3 Relacion de maximas luminancias |  |
| --- | --- |
| Zonas del campo visual | Relacion de luminancias con la tarea visual |
| Campo visual central (Cono de 30 grados de abertura) | 3:1 |
| Campo visual periferico (Cono de 90 grados de abertura) | 10:1 |
| Entre la fuente de luz y el fondo sobre el cual se destaca | 20:1 |
| Entre dos puntos cualesquiera del campo visual | 40:1 |

| TABLA 4 (En funcion de la iluminancia localizada) (Basada en norma IRAM-AADL J 20-06) |  |
| --- | --- |
| Localizada | General |
| 250 1x | 125 1x |
| 500 1x | 250 1x |
| 1.000 1x | 300 1x |
| 2.500 1x | 500 1x |
| 5.000 1x | 600 1x |
| 10.000 1x | 700 1x |

2. Color

Los valores a utilizar para la identificación de lugares y objetos serán los establecidos por las normas IRAM N. 10.005; 2507 e IRAM DEF D 10-54.
Según la norma IRAM-DEF D 10-54 se utilizarán los siguientes colores:

| Amarillo: | 05-1-020 |
| --- | --- |
| Naranja: | 01-1-040 |
| Verde: | 01-1-120 |
| Rojo: | 03-1-080 |
| Azul: | 08-1-070 |
| Blanco - Negro - Gris: | 09-1-060 |
| Violeta : | 10-1-020 |